鯉魚潭水庫運用要點

經濟部九十一年五月十六日經授水字第○九一二○二○五九一○號函頒

中華民國100年9月29日經授水字第10020211430號令修正

中華民國103年9月26日經授水字第10320208030號令修正

第一章　總則

一、	經濟部（以下簡稱本部）為調蓄鯉魚潭水庫（以下簡稱本水庫）所攔蓄景山溪水源及由士林攔河堰引入大安溪水源，供應家用及公共給水、農業用水及工業用水等用水標的使用，特訂定本要點。

二、	本水庫以本部水利署中區水資源局（以下簡稱中水局）為管理機關，負責管理運用。

三、	本水庫位於苗栗縣大安溪支流景山溪上游，其運轉主要設施如下：

(一)	大壩。

(二)	溢洪道。

(三)	取出水工。

(四)	後池堰。

四、	本要點用詞，定義如下：

(一)	蓄水利用運轉：以水庫蓄水調節供應家用及公共給水、農業用水或工業用水功能之需要。

(二)	防洪運轉：颱風或豪雨情況，經由溢洪道或其他放水設施放水之運轉。

(三)	緊急運轉：在發生特殊洪水或災變，危及水庫安全之虞，情況危殆，嚴重威脅公眾生命及財產之安全時，所採取之因應運轉。

(四)	水庫運用規線：為執行蓄水利用運轉，依水庫水位或蓄水量劃定界線，以表示水庫蓄水量之豐枯情形。

(五)	上限：本水庫蓄水位處於豐盈狀態之最低水位。

(六)	下限：本水庫蓄水位處於缺水狀態之最低水位。

(七)	嚴重下限：本水庫蓄水位處於嚴重缺水狀態之最低水位。

(八)	調節性放水：防洪運轉期間洪水來臨前或排砂、水質異常、維修需要，經由取出水工放水。

(九)	颱風情況：中央氣象局發布海上陸上颱風警報，且本水庫集水區列入警戒區域者。

(十)	豪雨情況：中央氣象局發布大雨、豪雨（含大豪雨、超大豪雨）特報，且本水庫集水區列入警戒區域者。

第二章　蓄水利用運轉

五、	本水庫蓄水利用最高水位為標高三百公尺。

六、	本水庫在運用規線下，與石岡壩聯合運用調配供應家用及公共給水與工業用水。

各標的用水人應於每年六月底及十二月底前，向中水局提出次半年用水計畫。

七、	本水庫運用規線如附圖，並依下列原則供水：

(一)	水庫水位高於上限時，家用及公共給水、工業用水最大以計畫用水量全額供水。

(二)	水庫水位在上限以下未達下限時，家用及公共給水、工業用水最大以計畫用水量百分之九十五供水。

(三)	水庫水位在下限以下未達嚴重下限時，家用及公共給水、工業用水最大以計畫用水量百分之八十五供水。

(四)	水庫水位降至嚴重下限以下時，家用及公共給水、工業用水最大以計畫用水量百分之七十供水。

八、	本水庫放水供應下游農業用水原則如下：

(一)	鯉魚潭圳依其計畫用水量放水，但以該旬景山溪天然流量與各圳水權量兩者之小者為限。

(二)	苑裡圳、日南圳、九張犁圳依其計畫用水量放水，但得以該旬由士林攔河堰引入該三圳之權益引水量調配之。

前項第二款所稱權益引水量，係指因受限於士林攔河堰天然流量不足時，該三圳依比例折減之分配水量。

九、	依第六點至第八點供水仍不足時，中水局得邀集台灣電力股份有限公司（以下簡稱台電公司）、苗栗縣政府、臺中市政府、台灣自來水股份有限公司、臺灣臺中農田水利會（以下簡稱臺中水利會）等單位所成立水源調配小組協商後執行。

前項家用及公共給水與工業用水需調用農業用水供應時，依本部農業用水調度使用協調作業要點規定辦理。

十、	本水庫與士林攔河堰水庫配合原則如下：

(一)	台電公司卓蘭發電廠（以下簡稱卓蘭電廠）應將士林攔河堰每日引水資訊提供中水局。

(二)	中水局於本水庫防洪運轉、檢查、維修或水質異常時，得視水庫水位情況，通知卓蘭電廠配合減少或停止引水。

第三章　防洪運轉

十一、本水庫最高洪水位為標高三百零三．五公尺。

十二、本水庫水位達標高二百九十六公尺以上時，得視水庫水位、雨量及入流量狀況，以取出水工進行調節性放水，並通知卓蘭電廠配合減少或停止引水。

十三、本水庫預期發生自由溢流或調節性放水前二小時，應發布警報，並通知本部水利署、本部水利署第三河川局、臺中水利會、苗栗縣政府、三義鄉公所、苗栗縣警察局、苗栗縣政府消防局等機關（構）轉知所屬相關單位及下游民眾加強防範。

第四章　緊急運轉

十四、	本水庫因天然或人為破壞等緊急情況，危及壩體安全之虞時，應實施緊急放水或其他必要措施。

十五、	本水庫施行緊急放水，無法依第十三點規定通知時，應立即發布警報後放水。

十六、	本水庫實施緊急放水時，得以取出水工放水降低水庫水位，並通知卓蘭電廠停止引水。

十七、	本水庫於實施緊急運轉後，應將緊急應變處理經過，報本部水利署轉本部備查。

附圖　鯉魚潭水庫運用規線圖