經濟部水利署第十河川局工程設計原則暨初稿送審單

工程名稱：基隆河北山堤防高速公路四號橋段復建工程   (第三類)

工程編號：095-B -01030-005-091

送審日期：95年03月06日

| 擬編預算單位 | 編擬單位簽章 |  | 工程內容述要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 務 課 | 經 辦 人 |  | - 基隆河汐止北山堤防金龍（P6）抽水站至高速公路四號橋上游間，原有鋁合金擋水格板部分設施遭竊，由於其底板高程仍低於計畫洪水位1公尺，致無法發揮正常防洪功能，影響河防安全。為考量本河段之防洪整體性，宜即辦理採永久性構造物（防洪牆）予以修復，經報奉經濟部水利署同意辦理本工程。 - 本工程擬按既有已完成之員山子分洪後200年頻率洪水保護程度（EL:13.85 m）之計畫堤頂高辦理設計，其斷面設計概述如下： - 配合現況護岸斷面，採高3.5公尺防洪牆，基礎以地盤改良硬化處理加強承載力，牆側設植栽槽予以綠美化，植易生養維護之花木，以協調河岸景觀，施工長度135公尺。 - 既有初期計畫施作之混凝土護岸，其坡面及岸頂已有龜裂沉陷情形，擬配合防洪牆設計斷面比照橋東堤防模式，以石籠鋪面(掛籠)補強改善，以增其安定性，施工長度為141公尺。 三、工程期限約100日曆天，本工程陳報奉准提列經費為1400萬元，估列預算約1350萬元，水利署核定先由95年度重要河川環境營造計畫經費調整支應，俟行政院同意專案保留基隆河整體治理計畫（前期計畫）特別預算後再行轉正。 |
|  | 課 長 |  |  |
| 管 理 課 | 經 辦 人 |  | 相關用地已完成取得，無用地問題，免會辦。 |
|  | 課 長 |  |  |
| 規 劃 課 | 經 辦 人 |  | 防洪牆佈設以符合且不內縮水道治理計畫線為原則，其高度設計（EL:13.85 m）與員山子分洪後200年頻率洪水保護程度之計畫堤頂高尚符，因屬設施復建工程，免會辦。。 |
|  | 課 長 |  |  |
| 副 局 長 |  |  |  |
| 局 長 |  |  |  |