水庫集水區保育治理工程生態檢核表　主表(1/2)

| 工程基本資料 | 工程名稱 （編號） | 109年甲仙攔河堰淤泥混凝土異型塊製作工程 | 設計單位 | 經濟部水利署南區水資源局 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程期程 | 109年3月16日至109年8月12日 | 監造廠商 | 經濟部水利署南區水資源局甲管中心 |  |
|  | 治理機關 | 經濟部水利署南區水資源局 | 營造廠商 | 八大家營造有限公司 |  |
|  | 基地位置 | 地點：高雄市甲仙區______村______鄰 集水區：甲仙攔河堰 TWD97座標X：207473 Y：2553645 | 工程預算/經費 | 預算金額NT$ 17,510,000 契約金額NT$ 14,900,000 |  |
|  | 工程緣由目的 | 為了減少淤泥及製作異型塊以用於河道 |  |  |  |
|  | 工程類型 | □自然復育、□坡地整治、□溪流整治、□清淤疏通、□結構物改善、▓其他 |  |  |  |
|  | 工程內容 | 1.20T淤泥混凝土異型塊製作共500塊。 2.20T淤泥混凝土異型塊吊運至河道共320塊。 3.去化淤泥共2,300噸。 |  |  |  |
|  | 預期效益 | □保全對象(複選): □民眾(□社區□學校□部落□___） □產業(□農作物□果園□____ ) □交通(□橋梁□道路□____) □工程設施（□水庫□攔砂壩□固床設施□護岸） ▓其他:完成500塊異型塊，及吊運320塊至河道 |  |  |  |
| 核定階段 | 起訖時間 | 民國 年 月 日至民國 年 月 日 |  |  | 附表 P-01 |
|  | 生態評估 | 進行之項目:□現況概述、□生態影響、□保育對策 |  |  |  |
|  |  | 未作項目補充說明:本案於設計階段開始生態檢核作業 |  |  |  |
| 設計階段 | 起訖時間 | 民國 108 年 12 月 1 日至民國 109年 3 月16 日 |  |  | 附表 D-01 |
|  | 團隊組成 | ▓是□否有生態專業人員進行生態評析 |  |  |  |
|  | 生態評析 | 進行之項目: ▓現場勘查、▓生態調查、▓生態關注區域圖、▓生態影響預測、▓生態保育措施研擬 |  |  | 附表 D-02 D-03 |
|  |  | 未作項目補充說明: |  |  |  |
|  | 民眾參與 | □邀集關心當地生態環境之人士參與：□環保團體 □熟悉之當地民眾 □其他＿＿ |  |  | 附表 D-04 |
|  |  | ▓否，說明:施工範圍為甲管轄區內，且無生態敏感議題。 |  |  |  |
|  | 保育對策 | 進行之項目:▓由工程及生態人員共同確認方案、▓列入施工計畫書 |  |  | 附表 D-05 |
|  |  | 未作項目補充說明: |  |  |  |
|  |  | 保育對策摘要: 1. [補償] 入侵種植物移除：堆置整地時以機具移除銀合歡及其他外來種植物，如能加以挖除樹頭或將樹頭覆土夯實。斷枝原地堆置或掩埋，避 免豆莢移出使種子擴散他處。 2 [迴避] 原生喬木保存：堆置區內有苦楝3棵、野桐1棵，以及非入侵性的木麻黃2棵，加以標示，避免機具破壞。 3 [減輕] 淤泥運送加裝防塵網：本工程異型塊製作所需之水庫淤泥，會從淤泥暫置處運送至預拌廠，運送過程中加裝防塵網，以避免在運輸過程中沙塵飛揚，影響植物光合作用。 |  |  |  |

水庫集水區保育治理工程生態檢核表　主表(2/2)

| 施工階段 | 起訖時間 | 民國 109年3月16日至民國109年年底 | 附表 C-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 團隊組成 | ▓是□否有生態專業人員進行保育措施執行紀錄、生態監測及狀況處理 |  |
|  | 民眾參與 | □邀集關心當地生態環境之人士參與：□熟悉之當地民眾□利害關係人 □其他＿＿ | 附表 C-02 |
|  |  | ▓否，說明: 施工範圍為甲管轄區內，且無生態敏感議題。 |  |
|  | 生態監測及狀況處理 | 進行之項目: ▓現場勘查、▓生態措施監測(生態調查)、□環境異常處理 | 附表 C-03 C-04 C-05 |
|  |  | 未作項目補充說明:無異常狀況。 |  |
|  | 保育措施執行情況 | ▓是□否執行設計階段之保育對策 | 附表 C-06 |
|  |  | □否，說明: |  |
|  |  | 保育措施執行摘要: 保育措施項目; 執行狀況（109.09.15）. 1. [補償] 入侵種植物移除：堆置整地時以機具移除銀合歡及其他外來種植物。; 現地勘查，廠商整地時已移除堆置區大部分銀合歡群落。. 2 [迴避] 原生喬木保存：堆置區內有苦楝3棵、野桐1棵，以及非入侵性的木麻黃2棵。; 現地勘查原生喬木有確實標示及保存。. 3 [減輕] 淤泥運送加裝防塵網。; 追蹤自主檢查表顯示有確實執行。. |  |
| 維護管理 | 起訖時間 | 民國 年 月 日至民國 年 月 日 | 附表 M-01 |
|  | 基本資料 | 維護管理單位: |  |
|  |  | 預計評估時間:本案無明顯生態議題，且堆置場定期使用。建議可不進行維管階段生態檢核。 |  |
|  | 生態評析 | 進行之項目:□現場勘查、□生態調查、□生態關注區域圖、□課題分析、□生態保育措施成效評估 |  |
|  |  | 未作項目補充說明: |  |
|  |  | 後續建議: |  |
| 資訊公開 |  | □主動公開：工程相關之環境生態資訊（集水區、河段、棲地及保育措施等）、生態檢核表於政府官方網站，網址:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ▓被動公開：提供依政府資訊公開法及相關實施要點申請之相關環境生態資訊，說明: ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |  |

主辦機關(設計)：南區水資源局甲管中心  承辦人：施■■

主辦機關(施工)：南區水資源局甲管中心  承辦人：施■■、陳■■

附-4

水庫集水區保育治理工程生態檢核表　規劃設計階段附表

# 附表D-01	工程設計資料

| 填表人員 (單位/職稱) | 李■■ (漢林生態顧問有限公司/調查專員) |  | 填表日期 | 民國 109 年 5 月19日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設計團隊 |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 單位/職稱 | 專長 |  | 負責工作 |
| 工程 主辦機關 | 施■■ | 甲管中心 | 土木工程 |  | 主辦工程 |
| 設計單位 /廠商 | 施■■ | 甲管中心 | 土木工程 |  | 承辦、設計 |
| 提供工程設計圖(平面配置CAD檔)給生態團隊 |  |  |  |  |  |
| 設計階段 | 查核 |  | 提供日期 |  |  |
| 基本設計 | 是 □ / 否 □ |  |  |  |  |
| 細部設計 | 是 □ / 否 □ |  |  |  |  |
| 設計定稿 | 是 ▓ / 否 □ |  | 109.01.30 |  |  |

水庫集水區保育治理工程生態檢核表　規劃設計階段附表

# 附表D-02	生態專業人員現場勘查紀錄表

| 勘查日期 | 民國 109 年 2 月 7 日 | 填表日期 | 民國 109 年 2 月 24 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紀錄人員 | 宋■■ | 勘查地點 | 109年甲仙攔河堰淤泥混凝土異形塊製作工程 |
| 人員 | 單位/職稱 | 參與勘查事項 |  |
| 施■■ | 甲管中心/工程員 | 提供設計圖、工程位置及工法說明 |  |
| 宋■■ | 漢林生態顧問公司/計畫經理 | 生態友善建議彙整、生態環境記錄 |  |
| 杜■■ | 漢林生態顧問公司/研究員 | 提供生態友善建議、生態環境記錄 |  |
| 現場勘查意見 提出人員(單位/職稱): 宋■■（漢林生態顧問有限公司/計畫經理） |  | 處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱): 施■■（甲管中心/工程員） |  |
| 一、生態背景資訊： 根據水利署第七河川局「高屏溪第二次河川情勢調查」結果，本工程地點周邊的四德橋，共調查到魚類11種，優勢物種為高屏馬口魚、高身小鰾鮈、南台吻蝦虎。本工程異形塊預計放置位置在於既有固床工旁，放置處已非自然河段，因此較無生態議題，且異形塊具通透性，並不會對魚類的移動造成影響。 上圖:異形塊預計放置的環境 本工程鄰近甲仙四德化石自然保護區，離保護區邊界約100公尺。根據2009年屏東林區管理處「甲仙四德化石自然保護區經營管理計畫」，保護區中有107種維管束植物，記錄有稀有植物-台灣肖楠；鳥類61種，多為森林性留鳥；哺乳類共8種、兩棲類16種、爬蟲類8種，昆蟲62種，含24種蝴蝶，本區依存於森林生態系之生物種類豐富。 生態團隊現勘時發現，工程預定的材料堆置區有大片銀合歡、田菁、紅毛草、孟仁草、旋花科植物等外來種分布。其中銀合歡入侵性最強，會分泌含羞草毒，抑制周遭的植物生長，甚至其落葉、枝條及果莢在分解過程中亦會釋出該排他性毒素，對原生種造成危害；而其他外來草本植物也會壓縮到原生種的生存空間。因此，入侵性植物移除以及原生喬木保護為本案之生態課題。 上圖: 工區有大片銀合歡等外來種植物 上圖: 工區銀合歡及原生喬木分布位置 二、生態保育措施建議： 1. 外來種移除： 銀合歡於工區與周邊分布範圍廣泛，以移除工區範圍內為主，建議進行整地的同時以機具移除銀合歡，參考「銀合歡移除及原生植被復育標準作業程序」，於離地10cm處切除銀合歡樹幹，並挖除樹頭為佳。 另外，銀合歡容易散播至他處，斷枝以原地堆置，避免散播為原則。建議深埋植物枝幹殘枝，覆土夯實。如無適合深埋地點，可集中堆放於原地。 上圖: 於離地10cm處切除銀合歡(圖片來源:「墾丁熱帶海岸林植生復舊操作 技術手冊」，墾丁國家公園管理處。) 2.保留喬木：因本區依存於森林之生物種類豐富，再加上有許多森林性留鳥，建議保留喬木予鳥類使用；材料堆置區內有3棵苦楝及1棵野桐，以及非原生種但沒有入侵性的木麻黃2棵，建議保留，並加以標示避免機具破壞。 上圖:工區大型喬木 3.淤泥運送時需有防砂措施 本工程異形塊製作所需之水庫淤泥，會從淤泥暫置處運送至預拌廠，運送過程中加裝防塵網，以避免在運輸過程中造成環境汙染，阻礙植物光合作業。 |  | 1. 工程堆置區有規劃整地項目，會以機具配合將銀合歡剷除。 2. 工區原生種大樹，會予以保護。 3. 土砂運輸過程中都會加裝防塵網，避免沙塵影響環境。 |  |

水庫集水區保育治理工程生態檢核表　規劃設計階段附表

# 附表D-03	工程方案之生態評估分析

| 工程名稱 （編號） | 109年甲仙攔河堰淤泥混凝土異形塊製作工程 | 填表日期 | 民國 109 年 5 月 19日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 評析報告是否完成下列工作 | ▓由生態專業人員撰寫、▓現場勘查、▓生態調查、▓生態關注區域圖、▓生態影響預測、▓生態保育措施研擬、▓文獻蒐集 |  |  |
| - 生態團隊組成： 姓名; 單位/職稱; 學歷/專業資歷; 專長/負責工作. 宋■■; 漢林生態顧問有限公司/計畫經理; 中山大學生物科學所碩士/13年; 陸域動物生態調查評估、陸域生態記錄、工程生態評析/工程生態評析. 杜■■; 漢林生態顧問有限公司/計畫經理; 國立屏東科技大學野生動物保育研究所碩士/5 年; 陸域動物生態調查評估、陸域生態記錄、提供生態友善建議. 李■■; 漢林生態顧問有限公司/調查專員; 東海大學生命科學系碩士/3年; 陸域動物生態調查評估、生態環境記錄、建議資料收集彙整. |
| 2.棲地生態資料蒐集： 根據水利署第七河川局「高屏溪第二次河川情勢調查」結果，本工程地點周邊的四德橋，共調查到魚類11種，優勢物種為高屏馬口魚、高身小鰾鮈、南台吻蝦虎。本工程鄰近甲仙四德化石自然保護區，離保護區邊界約100公尺。根據2009年屏東林區管理處「甲仙四德化石自然保護區經營管理計畫」，保護區中有107種維管束植物，記錄有稀有植物-台灣肖楠；鳥類61種，多為森林性留鳥；哺乳類共8種、兩棲類16種、爬蟲類8種，昆蟲62種，含24種蝴蝶，本區依存於森林生態系之生物種類豐富。 |  |  |  |
| 3.生態棲地環境評估： 本工程異形塊預計放置位置在於既有固床工旁，放置處已非自然河段，因此較無生態議題，且異形塊具通透性，並不會對魚類的移動造成影響。另外，生態團隊現勘時發現，工程預定的材料堆置區有大片銀合歡、田菁、紅毛草、孟仁草、旋花科植物等外來種分布。其中銀合歡入侵性最強，會分泌含羞草毒，抑制周遭的植物生長，甚至其落葉、枝條及果莢在分解過程中亦會釋出該排他性毒素，對原生種造成危害；而其他外來草本植物也會壓縮到原生種的生存空間。因此，入侵性植物移除以及原生喬木保護為本案之生態課題。 |  |  |  |
| 4.棲地影像紀錄： 時間:109.2.7 說明:工區有大片銀合歡等外來種植物 |  |  |  |
| 5.生態關注區域說明及繪製： |  |  |  |
| 6. 研擬生態影響預測與保育對策： - [補償]堆置整地時以機具移除銀合歡及其他外來種植物，挖除樹頭或將樹頭覆土夯實為佳。 - [迴避]保留堆置區內喬木，包含苦楝3棵、野桐1棵，以及非入侵性的木麻黃2棵，避免機具破壞。 - [減輕]淤泥從暫置處運送至預拌廠，運送過程中加裝防塵網，避免在運輸過程中沙塵飛揚，影響植物光合作用。 |  |  |  |
| 7.生態保全對象之照片： |  |  |  |
| 說明： 1.本表由生態專業人員填寫。 填寫人員： 李■■ |  |  |  |

水庫集水區保育治理工程生態檢核表　規劃設計階段附表

# 附表D-05	生態保育策略及討論紀錄

| 填表人員 (單位/職稱) |  | 李■■ （漢林生態顧問有限公司/調查專員） |  | 填表日期 | 民國 109 年 5 月 21 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 解決對策項目 |  | 保存該地大樹及移除外來種 |  | 實施位置 | 堆置區內 |
| 解決對策之詳細內容或方法(需納入施工計畫書中) - 入侵種植物移除：堆置整地時以機具移除銀合歡及其他外來種植物，如能加以挖除樹頭或將樹頭覆土夯實為佳。斷枝原地堆置或掩埋，避免豆莢移出使種子擴散他處。 - 原生喬木保存：堆置區內有苦楝3棵、野桐1棵，以及非入侵性的木麻黃2棵，加以標示，避免機具破壞。 - 淤泥運送加裝防塵網：本工程異型塊製作所需之水庫淤泥，會從淤泥暫置處運送至預拌廠，運送過程中加裝防塵網，以避免在運輸過程中沙塵飛揚，影響植物光合作用。 |  |  |  |  |  |
| 圖說： 堆置區內需保留之喬木 |  |  |  |  |  |
| 施工階段監測方式：生態人員於施工階段現勘，確認保育措施執行狀況。 |  |  |  |  |  |
| 現勘、討論及研擬生態保育措施的過程、紀錄 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 事項 |  | 摘要 |  |  |
| 109.2.7 | 設計階段現勘 |  | 生態人員確定現場環境，與工程主辦人確定保育措施，並由主辦聯繫廠商說明生態保育措施。 |  |  |
| 109.2.25 | 自主檢查表 |  | 生態團隊製作自主檢查表交付監造人員 |  |  |
| 109.3.10 | 職安說明會 |  | 生態團隊與廠商說明生態保育措施項目及自主檢查表填寫 |  |  |

說明：

1.本表由生態專業人員填寫。

2.解決對策係針對衝擊內容所擬定之對策，或為考量生態環境所擬定之增益措施。

3.工程應包含計畫本身及施工便道等臨時性工程。

水庫集水區保育治理工程生態檢核表　施工階段附表

# 附表C-01	施工團隊與環境保護計畫

| 填表人員 (單位/職稱) | 宋■■ 漢林生態顧問有限公司 |  | 填表日期 | 民國 109 年 10 月7日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工團隊 |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 單位/職稱 | 專長 |  | 負責工作 |
| 工程 主辦機關 |  | 經濟部水利署南區水資源局 |  |  |  |
| 監造單位 /廠商 | 施■■ | 甲仙攔河堰管理中心工務所 | 土木工程 |  | 監造 |
|  | 陳■■ |  | 土木工程 |  | 監造 |
| 施工廠商 | 李■■ | 八大家營造有限公司 |  |  | 工地負責人 |
|  | 許■■ |  |  |  | 品管 |
|  | 藍■■ |  |  |  | 職安 |
| 環境保護計畫 |  |  |  |  |  |
| 類型 | 摘要 |  |  |  | 資料來源 |
| 相關環境 監測計畫 | 每月由廠商執行自主檢查，由監造單位查驗。 施工階段由生態團隊現勘進行執行評估，確認喬木保存及外來種移除執行狀況。 |  |  |  |  |

水庫集水區保育治理工程生態檢核表　施工階段附表

# 附表C-03	生態專業人員現場勘查紀錄表

□施工前 ■施工中 □完工後

| 勘查日期 | 民國109年9月26日 | 填表日期 | 民國109年5月26 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紀錄人員 | 宋■■（ | 勘查地點 | 甲仙攔河堰左岸異型塊堆置場 |
| 人員 | 單位/職稱 | 參與勘查事項 |  |
| 宋■■ | 漢林生態顧問有限公司/計畫經理 | 環境現況記錄、棲地評估 |  |
| 現勘意見 宋■■（漢林生態顧問有限公司/計畫經理) |  | 處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) ________________________ |  |
| 參與工程督導。現勘時，堆置場處於整地初期。工地負責人有確實瞭解生態保育措施及保護對象位置，自主檢查表也有納入施工計畫書中。 |  |  |  |

說明：

1.勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。

2.表格欄位不足請自行增加或加頁。

3.多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

水庫集水區保育治理工程生態檢核表　施工階段附表

# 附表C-03	生態專業人員現場勘查紀錄表

□施工前 ■施工中 □完工後

| 勘查日期 | 民國109年9月15日 | 填表日期 | 民國109年10月6 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紀錄人員 | 宋■■（ | 勘查地點 | 甲仙攔河堰異型塊左岸堆置場 |
| 人員 | 單位/職稱 | 參與勘查事項 |  |
| 宋■■ | 漢林生態顧問有限公司/計畫經理 | 環境現況記錄、棲地評估 |  |
| 李■■ | 漢林生態顧問有限公司/調查員 | 環境現況記錄、棲地評估 |  |
| 現勘意見 宋■■（漢林生態顧問有限公司/計畫經理) |  | 處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) ________________________ |  |
| 本次現勘確認以下生態保育措施執行狀況，皆有確實執行，無異常狀況。（詳情請見表C-05） |  |  |  |

說明：

1.勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。

2.表格欄位不足請自行增加或加頁。

3.多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

水庫集水區保育治理工程生態檢核表　施工階段附表

# 附表C-04	生態監測紀錄表

| 工程名稱 （編號） | 109年甲仙攔河堰淤泥混凝土異型塊製作工程 | 填表日期 | 民109年10月6日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 生態團隊組成： 姓名; 單位/職稱; 學歷/專業資歷; 專長/負責工作. 宋■■; 漢林生態顧問有限公司/計畫經理; 中山大學生物科學所碩士/13年; 陸域動物生態調查評估、工程評析、生態保育措施研擬. 李■■; 漢林生態顧問有限公司/調查員; 東海大學生命科學系碩士/3年; 生態資料收集彙整、執行評估. 杜■■; 漢林生態顧問有限公司/研究員; 台南大學生態科學與技術所碩士/9年; 陸域生態記錄. |
| 2. 棲地生態資料蒐集： 根據水利署第七河川局「高屏溪第二次河川情勢調查」結果，本工程地點周邊的四德橋，共調查到魚類11種，優勢物種為高屏馬口魚、高身小鰾鮈、南台吻蝦虎。本工程鄰近甲仙四德化石自然保護區，離保護區邊界約100公尺。根據2009年屏東林區管理處「甲仙四德化石自然保護區經營管理計畫」，保護區中有107種維管束植物，記錄有稀有植物-台灣肖楠；鳥類61種，多為森林性留鳥；哺乳類共8種、兩棲類16種、爬蟲類8種，昆蟲62種，含24種蝴蝶，本區依存於森林生態系之生物種類豐富。 |  |  |  |
| 3.生態棲地環境評估： 本工程異型塊堆放區位於旗山溪左岸空曠地，工程施作時可能會對於生長於工區內的喬木造成影響。生態團隊現勘時發現，工區內有苦楝、山黃麻、野桐等非入侵性的中大型喬木，以及銀合歡與多種草本外來種植物分布。建議保留喬木予森林性鳥類使用，並移除入侵性強的銀合歡，避免抑制原生植被的回復。此外，異型塊製作所需之水庫淤泥，會從淤泥暫置處運送至預拌廠，運送過程可能會有塵土飛揚，影響植物光合作用，建議加裝防塵網防止可能的影響。 追蹤本案自主檢查表，堆置區的銀合歡已清除且原地覆土掩埋。生態人員9月至現地勘查，原銀合歡密集的區域，現已由田菁、大黍、大花咸豐草等草本植物取代。現場喬木有確實保留，喬木周邊則有苦楝、羅氏鹽膚木、白飯樹等小苗萌發。期望未來異型塊移出堆置區後，能逐漸回復原生植被樣貌，抵禦周邊銀合歡的持續入侵。 |  |  |  |
| 4.棲地影像紀錄： (109.09.15原本銀合歡為主的植被已移除，被田菁取代。) |  |  |  |
| 5.生態保全對象之照片： 施工前(109.2.7); 施工中（109.9.15）. |

說明：

1.本表由生態專業人員填寫。

填寫人員： 宋■■

水庫集水區保育治理工程生態檢核表　施工階段附表

# 附表C-06 生態保育措施與執行狀況

| 填表人員 (單位/職稱) |  | 宋■■ 漢林生態顧問有限公司/計畫經理 |  | 填表日期 | 民國109年10月5日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工圖示 |  |  |  |  |  |  |
| 設計階段 |  | 圖示 |  |  |  | 說明 |
| 施工範圍與生態關注區域套疊圖 |  |  |  |  |  | 堆置區內有喬木保留對象-木麻黃、苦楝及野桐 |
| 範圍限制 現地照片 |  |  |  |  |  | 喬木保留對象-木麻黃、苦楝及野桐 |
| 生態保育措施與執行狀況 |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 生態保育措施 |  | 狀況摘要 |  | 照片(拍攝日期) |  |
| 生態保全對象 | [迴避]整地時保留喬木，並加以標示避免機具破壞。做為植被回復之種源。 |  | 現場喬木有確實保留，喬木周邊則有苦楝、羅氏鹽膚木、白飯樹等小苗萌發。 |  | 109.09.15生態人員現場勘查 109.09.15生態人員現場勘查 |  |
| 生態友善措施 | [補償]以機具移除銀合歡，挖除樹頭、深埋覆土夯實。避免入侵種限制植被回復。 |  | 原銀合歡密集的區域，現已由田菁、大黍、大花咸豐草等草本植物取代。 |  | 109.09.15生態人員現場勘查 |  |
|  | [減輕]淤泥運送加裝防塵網，避免塵土覆蓋沿途植被表面。 |  | 追蹤自主檢查表，確實執行。 |  | 109.04自主檢查表 |  |

說明：

1.本表由生態專業人員填寫。

# 自主檢查表檔案：